ДОКУМЕНТ: ЗАЯВКА НА МИНИ-ПРОЕКТ МП1 ПО ПСИА

1. Тема проекта:   Robotic Arm 4-DOF

для облегчения ручного труда (подъем и перемещение легких грузов)

Райымбекова Азема Уланбековна, группа МиР(б)-2-25, (проект индивидуальный)

Цель и актуальность:

Цель - создать недорогой настольный манипулятор, который облегчает ручной монотонный труд. Устройство предназначено для автоматического подъема и переноса легких грузов весом до 100 грамм (мелкие детали, заготовки, сортировка) с одной точки стола в другую.

Проблема: ручное перекладывание мелких деталей на рабочем столе утомительно и отнимает время.

Решение: роботизированная рука выполняет эту операцию по программе, освобождая человека.

Прототип:

За основу взят DIY набор 4-DOF деревянной руки из видео: https://youtu.be/o89WD4vNm5U

Конструкция полностью повторяет прототип из видео: 4 сустава на сервоприводах SG90, основание из фанеры.

Устройство и принцип работы:

- Плата управления: Arduino UNO SMD (куплена, 500 сом, http://KnowHow.kg, чек прилагается)

- Приводы: 4x серво SG90

- Датчик для измерений: потенциометр 10k, установленный на ось первого сустава для измерения реального угла.

- Питание: от USB 5В, безопасное

- Сбор данных: Arduino пишет в Serial порт данные в формате CSV: `time_ms, pwm_command, adc_angle`. Данные сохраняются в файл `raw.csv`.

Функции руки:

- Захват груза (серво 4)

- Подъем / опускание (серво 2 и 3)

- Поворот основания (серво 1)

Инженерный анализ (согласно требованиям ПСИА):

а) Калибровка датчика методом наименьших квадратов (как в Пр5):

Эталон - транспортир. Сниму 10 точек: задаю угол серво 0°, 15°, 30°... 135°, измеряю реальный угол транспортиром и показание АЦП потенциометра. Построю таблицу "эталон ↔ показание". Найду коэффициенты полинома 1-й, 2-й и 3-й степени методом МНК, посчитаю остатки, R² и обосную выбор степени по графику остатков.

б) Модель процесса - дифференциальное уравнение (лекция 6):

Моделирую разгон одного сустава руки с грузом.

Уравнение: `dω/dt = (K * U - ω) / τ`

где ω - угловая скорость, U - управляющий сигнал (ШИМ), τ - постоянная времени, K - коэффициент усиления.

Решение выполню двумя способами: своим методом Эйлера и функцией `scipy.integrate.solve_ivp`. Сравню модель и реальный замер на одном графике.

в) Оценка погрешности:

- Шум датчика: СКО показаний потенциометра в состоянии покоя, в %.

- Расхождение модели: RMSE и MAPE между моделью и измерением скорости подъема, в %.

г) Раздел "Проверка" и "Журнал ИИ" будут в блокноте.

Смета:

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| Arduino UNO SMD (куплена, http://KnowHow.kg) | 500 сом |
| Набор деревянной руки 4-DOF (корпус) 3шт сервомотор | 700 сом |
| Сервомотор SG90, 1шт | 180 сом |
| провода, | 160 сом |
| BreadBoard long | 130 сом |
| Драйвер на L298N | 180 сом |
| Итого : | 1850сом |
| Ноутбук и инструменты в смету не входят. |  |

Распределение ролей:

Все функции выполняю самостоятельно:

- Устройство и сбор данных - Райымбекова А.

- Расчет и модель - Райымбекова А.

- Репозиторий и отчет - Райымбекова А.

На защите отвечу по всему расчету.

Безопасность:

Только питание от USB 5В. Сеть 220В не используется.